- 特色:

  - JH-885 是一組具有3.5”液晶營幕之簡易無線影音防盜錄影系統

  - JH-885包含JH-230E, JH-350PVR

- JH-230E: 無線影音防盜發射器

  - 連接天線及變壓器, 如下圖所示。

天線座

電源插座

->

  - 將發射器前方膠殼打開, 可看到如下圖之電路板.您可於電路板上調整群碼及無線影音頻道.

->

說明:

- 防盜區碼: 請勿調整, 該編碼為1上,2.3.4下

- 防盜群碼: 需和JH-C1R和JH-22B防盜群碼相同

- 無線影音頻道:共有8頻道可調,編碼如下表

*無線影音頻道編碼

利用支架固定JH-230E. 建議安裝高度: 1.8-2.1米.

- 注意:

支架安裝必需螺絲孔朝下, 否則無法調整角度.

  - 當JH-230E接上電源後, 紅外線感應器需熱機60秒後,開始動作.

  - 注意事項:

- 無線影音發生干擾情況時(例如: 現場已裝設無線2.4G路由器) ,可調整無線影音頻道解決這個問題。

- 請勿將本發射器裝置於風口處(例: 門口, 窗邊, 冷氣口旁), 若裝於風口處有可能會產生誤報情況。

- 支架安裝時請務必如上圖方向, 否則有可能導致角度調整問題。

- JH-350PVR: 3.5”液晶營幕含無線影音防盜接收機

  - 將JH-350PVR接上天線

  - 正面LED: 無線警報接收指示燈.需保持亮燈,如無亮燈請將主機重新送電

  - 頂端開關:

*二段開關:.

| 1 | 表示開啟3.5”營幕 |
| --- | --- |
| 0 | 表示關閉3.5”營幕 |

*三段開關:

| 1 | 表示當主機接收JH-230E感應信號時,主機會發出嗶嗶聲 |
| --- | --- |
| 0 | 表示當主機接收JH-230E感應信號時,主機無聲會 |
| 2 | 表示當主機接收JH-230E感應信號時,主機會輸出警報+12V, 供外接警報喇叭 |

使用

  - 側面端子: (相關PVR操作說明, 說明如後)

| 電源輸入DC5V | 可攜式錄放影機電源,請接入5V變壓器 |
| --- | --- |
| SD卡插槽 | 支援8G SD卡(MAX.) 建議使用創見或SCANDISK |
| 電源開關 | 如營幕無影像時, 請按下此開關(按3秒開啟電源) |

  - 背面端子:

端子說明:

- 聲音輸出:供外接電視使用

- 影像輸出:供外接電視使用

- 警報輸出DC12V: 外接警報喇叭使用.

- 無線警報編碼: 需和JH-230E和JH-22B防盜群碼相同

- 無線影音頻道:共有8頻道,可依下表調整。

- 警報時間調整: 向右表示警報時間增長。

## DC12V/1A

*無線影音頻道

- 無線對碼簡易圖示

- 可攜式錄放影機操作說明:

      - 本機安裝SD卡後, 即可做為簡易錄影系統, 相關設定採IR搖控器操作,說明如下.

      - 搖控器說明:

1. [SOURCE.]

- 切換影像輸入來源。

2. [MENU]

- 開啟系統選單。

3. [REC.]

- 錄影鍵。

4. [Capture]

- 拍照鍵。

5. [方向鍵/ENTER]

- ENTER-確認鍵。

- 方向鍵-系統選單時選擇項目或再監看時切換回放選單。

6. [VOL+ / VOL-]

      - 音量大小調整。

畫面介紹

      - 操作說明:

- 選擇主機或遙控器的MENU鍵可以開啟系統設定選單。

- 設定項目分為兩類，系統設定(SYSTEM)與功能設定(FUNCTION)。

2-1容量顯示開關

- SYSTEMCAPACITYON/OFF，設定為ON時在畫面上會顯示錄影容量表。

2-2刪除資料

- SYSTEMDELETE。可以選擇刪除單筆資料(DELETE ONE)或是刪除所有資料(DELETE ALL)。

[刪除單筆資料]

- 選擇刪除單筆資料(DELETE ONE)，會切換到檔案選擇視窗使用方向鍵左右選擇檔案，上下鍵換頁，將游標移到確定要刪除的檔案上按下ENTER鍵。

- 按下ENTER撥放選擇的影片或圖片，再選擇MENU會出現刪除確認的對話框，選擇YES後才會刪除檔案。選擇NO則可以取消刪除並返回檔案列表選擇畫面。

[刪除所有資料]

- 選擇刪除所有資料(DELETE ALL)，會出現刪除確認的對話框，選擇YES後才會刪除檔案。選擇NO則可以取消刪除。

2-3時間設定

- SYSTEMDATE TIME，用方向鍵左右選擇設定欄位，上下鍵調整數值。

- DISPLAY ON: 設定畫面是否顯示時間日期。

2-4電視輸出(請選擇NTSC系統)

- 選擇AV OUT輸出影像系統

2-5位移偵測

- FUNCTIONMOTION DETECTON/OFF設定為ON可以啟動位移偵測錄影。

2-6循環錄影

FUNCTIONOVER WRITEON/OFF設定為ON則啟動循環錄影

2-7外部觸發錄影模式

FUNCTIONCAPTURE MODE

- Select the recording mode when trigger. 選擇外部觸發時的錄影方式。

SNAP 1 JPG: 外部觸發時擷取一張JPG圖片檔。

VIDEO 5 SEC: 外部觸發時錄影5秒。

VIDEO 10 SEC: 外部觸發時錄影10秒。

2-8 攝影機輸出電源設定

FUNCTIONCAMERA POWER

- PLAYBACKOFF – 影像迴放時電源輸出均為關閉.

- ALWAYSON – 電源輸出永不開閉.

3. 錄影與拍照

[拍照]

* 按下搖控器上之 CAPTURE鍵會擷取一張JPG圖檔。

[錄影]

- 按下搖控器上之REC鍵會開始手動錄影

- 選擇REC鍵後會開始錄影，按選擇一次可以取消錄影。

- 手動錄影時若要進入系統設定請先取消錄影。

4. 撥放

- 監看模式下，選擇方向鍵的左/右/下鍵可切換回放選單。用方向鍵左右選擇檔案，上下鍵換頁

- 將游標移到確定要刪除的檔案上按下ENTER鍵。

- 選擇CAPTURE鍵返回監看畫面。

- SD卡檔案可直接在PC撥放，撥放時請使用Windows Media player。

- 重要注意事項

| Q1: | 營幕沒畫面? |
| --- | --- |
| A1: | 請檢查頂端營幕開關是否開啟。請檢查側面錄放影機電源開關是否開啟。 |

| Q2: | 無法錄影? |
| --- | --- |
| A2: | *SD卡建議使用創見或SCANDISK。 *開機時, 第一次放入SD卡, 請先刪除全部檔案(即FORMAT該SD卡)。 *請確認主機正面LED亮燈, 如無亮燈請重新送電 |